Tutorial 13-5 de SolidWorks®

“Excitación”

Incluye SolidWorks SustainabilityXpress

|  | "Un mundo mejor para nuestros hijos y nietos" |
| --- | --- |

Educación secundaria prevocacional

y Educación preparatoria vocacional

Para la Versión para educación de SolidWorks® 2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA All Rights Reserved U.S. Patents 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 SolidWorks Corporation is a Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY) company. The information and the software discussed in this document are subject to change without notice and should not be considered commitments by SolidWorks Corporation. No material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose without the express written permission of SolidWorks Corporation. The software discussed in this document is furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of this license. All warranties given by SolidWorks Corporation as to the software and documentation are set forth in the SolidWorks Corporation License and Subscription Service Agreement, and nothing stated in, or implied by, this document or its contents shall be considered or deemed a modification or amendment of such warranties. SolidWorks® is a registered trademark of SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 is a product name of SolidWorks Corporation. FeatureManager® is a jointly owned registered trademark of SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™, and PDMWorks™ are trademarks of SolidWorks Corporation. ACIS® is a registered trademark of Spatial Corporation. FeatureWorks® is a registered trademark of Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® and FLEXlm® are registered trademarks of Globetrotter Software, Inc. Other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. | COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - PROPRIETARY U.S. Government Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), and in the license agreement, as applicable. Contractor/Manufacturer: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Portions of this software are copyrighted by and are the property of Electronic Data Systems Corporation or its subsidiaries, copyright© 2005 Portions of this software © 1999, 2002-2005 ComponentOne Portions of this software © 1990-2005 D-Cubed Limited. Portions of this product are distributed under license from DC Micro Development, Copyright © 1994-2002 DC Micro Development, Inc. All rights reserved Portions © eHelp Corporation. All rights reserved. Portions of this software © 1998-2005 Geometric Software Solutions Co. Limited. Portions of this software © 1986-2005 mental images GmbH & Co. KG Portions of this software © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Portions of this software © 2001, SIMULOG. Portions of this software © 1995-2005 Spatial Corporation. Portions of this software © 2005, Structural Research & Analysis Corp. Portions of this software © 1997-2005 Tech Soft America. Portions of this software © 1999-2005 Viewpoint Corporation. Portions of this software © 1994-2005, Visual Kinematics, Inc. All Rights Reserved |
| --- | --- |

This tutorial was developed for SolidWorks Benelux and may be used by anyone who needs to learn how to use the 3D CAD software SolidWorks. Any other use of this tutorial or any portion thereof is prohibited. If you have questions, please contact your retailer.

Intitiative: Jack van den Broek and Nenad Raskovic

Adaptation to the educational level: Jack van den Broek (Technical school Dr. Knippenberg).

Completado por: Nenad Raskovic

Tutorial 13-5

“Chapa base”

|  |  | # Chapa base En este ejercicio, realizaremos una chapa simple a partir de una chapa metálica de aluminio. Se familiarizará con Chapa metálica como una función de SolidWorks. Y, por supuesto, realizará un dibujo de trabajo de esta pieza. El tutorial también presentará SolidWorks Sustainability Xpress. Hacemos esto porque queremos proteger el medio ambiente. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan de trabajo: | Crearemos la chapa base de acuerdo con el dibujo a continuación. - Primero, realice un hexágono. (Polígono) - Luego croquice un círculo desde el centro del hexágono. - A continuación, realice una abertura en la parte inferior del círculo y del hexágono. - Después de esto, realice una matriz de 3 taladros. - Finalmente, realice un dibujo de trabajo para utilizar en el taller. |
| 1 |  | Inicie SolidWorks y abra Esto se hace para crear un nuevo documento. |  |
| 2 |  | - Seleccione . - A continuación, haga clic en . Esto se hace para activar el entorno del croquis. |  |
| 3 |  | La chapa base es un hexágono irregular. Haga clic en el Command-Manager en Polygon. En este ejercicio, dibujaremos un hexágono común. |  |
| 4 |  | Dibuje un hexágono desde el punto cero. - Para el primer punto del hexágono, haga clic en origin. - Para el segundo punto, haga clic en una distancia arbitraria a la derecha de origin. Procure trabajar de manera horizontal. Consulte el icono . |  |
| 5 |  | Asegúrese de que en el Property Manager, en - El número de lados se establezca en 6 - El tamaño ahora se determina mediante un círculo descriptivo. - Haga clic en OK . |  |
| 6 |  | El diámetro del círculo debe convertirse en 230,94 mm. Debido a que la cota de diámetro es 230,94 mm, el tamaño en los lados del hexágono será de 200 mm. Si selecciona la opción el tamaño del círculo será 200 mm. Acótelo con la función Smart Dimension. |  |
| 7 |  | Trace un círculo de 100 mm de diámetro desde origin: A continuación, acote el círculo. |  |
| 8 |  | - Con Line, trace una línea en línea recta hacia arriba, como se muestra en la figura. - Luego, acote esta línea como puede verse en la figura contigua. La distancia entre la línea y el centro del hexágono es 40 mm. |  |
| 9 |  | Trace una línea central o Centerline desde origin en línea recta hacia arriba. - Haga clic en la función Centerline. - Para el primer punto, haga clic en origin. - A continuación, trace una línea central en línea recta hacia arriba, como puede verse en la figura. |  |
| 10 |  | Ahora, crearemos una simetría de la línea. Seleccione Mirror Entities |  |
| 11 |  | El menú Property Manager en Options muestra los componentes seleccionados de los que desea crear una simetría. - Primero, seleccione la línea. - La ventana Entities To mirror muestra el componente seleccionado, en este caso, la línea. - Haga clic en la ventana - y luego seleccione Centerline. Una vez que haya seleccionado Centerline, esta opción aparecerá en la ventana Mirror about. - Haga clic en OK . |  |
| 12 |  | Deseamos quitar la parte inferior del círculo y el hexágono para realizar una ranura en ese lugar. La parte inferior del círculo y el hexágono puede eliminarse con la función Trim Entities. En Command-Manager, haga clic en Trim Entities. |  |
| 13 |  | - En el Property Manager, seleccione la opción Trim to Closest . - Ahora, corte la parte inferior del hexágono y del círculo. En el ejemplo, ya se ha cortado la parte inferior del hexágono. - Finalmente, haga clic en OK . |  |
| 14 |  | Ahora trace un círculo. Su centro debe estar en la línea central. Observe el ejemplo. |  |
| 15 |  | Ahora, introduzca las cotas para el círculo. El círculo tiene un diámetro de 3,2 mm y una altura de 76 mm medida desde origin. |  |
| 16 |  | Deseamos agregar dos círculos más al croquis. Para ello, es necesario aplicar el comando Circular Sketch Pattern. - Primero, haga clic en la flecha para expandir el menú. - Elija |  |
| 17 |  | Ahora, establezca lo siguiente: - Establezca el número de copias en 3. - Marque la opción Equal Spacing. - Desmarque la opción Add dimensions. - Haga clic en cualquier lugar de la ventana Entities to Pattern. La ventana está vacía al principio, pero tan pronto como haga clic en los componentes a copiar, la ventana mostrará los componentes seleccionados. - Seleccione un círculo de 3,2 mm. - Haga clic en OK. |  |
|  |  |  | Ahora sabe que al utilizar Linear Sketch Pattern o Circular Sketch Pattern, reducirá considerablemente el tiempo de dibujo. Puede agregar objetos rápidamente (líneas, círculos, rectángulos, etc.) de acuerdo con un modelo específico. |
| 18 |  | Con la función Smart Dimensions, acote los círculos que acaba de trazar. Además, introduzca 3,2 mm como la cota para ambos círculos. La figura contigua muestra cómo debe verse esto. |  |
| 19 |  | El croquis aún no se definido completamente. Se obtiene un croquis completamente definido agregando cotas y/o relaciones. En esta situación, usted desea agregar una relación. - Haga clic en la flecha de Display/Delete Relations. - Luego elija |  |
| 20 |  | - Seleccione el centro de los dos círculos inferiores. El signo más muestra que estará seleccionando el centro. - Los objetos seleccionados aparecerán en la ventana azul, en este caso, Point. - A continuación, haga clic en el botón Horizontal . Esto pondrá ambos círculos en una línea. |  |
|  |  |  | La función le permite agregar diversas relaciones a los objetos. Por ejemplo, puede hacer que dos líneas corran paralelas o establecerlas como un cuadrado utilizando la herramienta de acotación. Si desea visualizar y/o quitar todas las relaciones existentes, utilice la función . |
| 21 |  | Primero, asegúrese de que los botones que le permiten trabajar con Sheet Metal se encuentren disponibles. La mejor manera de hacerlo es agregarlos al Command Manager. - Con el botón derecho del ratón, haga clic en una pestaña de Command Manager. - En el menú que se muestra, haga clic en Sheet Metal. ATENCIÓN Si la opción Sheet Metal ya está seleccionada en su sistema, vaya al paso 20. |  |
| 22 |  | - En Command Manager, haga clic primero en Sheet Metal. - Luego, haga clic en Base Flange/Tab. |  |
| 23 |  | - En el Property Manager, introduzca 2 mm para el calibre del material. - Haga clic en OK . Deje las demás opciones del menú sin cambios. |  |
| 24 |  | A continuación, realizaremos el chaflán en la parte superior del círculo. - En Command Manager, haga clic en la flecha en Fillet. - Haga clic en Chamfer . |  |
| 25 |  | Ahora debe establecer y verificar algunas cosas. - Seleccione la arista superior de los tres círculos. (utilice la tecla CTRL) - En el área azul, la opción Edge ahora se ha seleccionado tres veces. - Asegúrese de que la opción "Angle distance" esté seleccionada. Si no lo estuviera, selecciónela. - Como distancia del chaflán, introduzca 1 mm y 45 deg. - Asegúrese de que la opción "Full preview" esté seleccionada. El modelo muestra exactamente lo que sucederá. - Si todo se estableció correctamente, haga clic en OK . |  |
| 26 |  | Cambie el material a 1060 Alloy. El modelo ahora está listo. En la barra de herramientas, haga clic en Save y asigne al archivo el nombre Chapa base |  |
|  |  | SolidWorks Sustainability Xpress "Un mundo mejor para nuestros hijos y nietos". Como desarrollador/diseñador, debe tener en cuenta diversos aspectos. Uno de estos aspectos es el impacto medioambiental de su diseño. SolidWorks Sustainability Xpress le permite entender y visualizar el impacto medioambiental de sus diseños y, si fuera necesario, mejorarlos. Esto incluye el cálculo de la huella de carbono, (Footprint, una unidad de medida de las emisiones de CO2), e información en tiempo real sobre el producto, que mide el consumo de energía durante la producción del modelo, además de los efectos sobre el aire y el agua durante la producción, permitiéndole adaptar su diseño y mejorar los valores finales. En los pasos siguientes, aprenderá a utilizar esta nueva función. |
| 27 |  | Antes de continuar con , asegúrese de que esta función de SolidWorks se encuentre instalada en su equipo. - Para abrir el menú, haga clic en la flecha de Menu Bar - A continuación, haga clic en Tools . - Asegúrese de que la función se haya instalado. - Si la función Sustainability Xpress ya se ha instalado, vaya al siguiente paso. De lo contrario, siga las instrucciones que se detallan a continuación. |  |
|  |  |  | Si está utilizando la Edición para estudiantes de SolidWorks versión 2009-2010, debe descargar la aplicación de la siguiente dirección: {0>http://www.solidworks.com/sw/education/7375_ENU_HTML.htm<}0{>http://www.solidworks.com/sw/education/7375_ENU_HTML.htm Asegúrese de descargar la versión correcta, ya que hay dos versiones para Windows: 32 bits y 64 bits. Si está utilizando la Edición para estudiantes de SolidWorks versión 2010-2011, encontrará SustainabilityXpress en la pestaña Evaluate (1); luego elija SustainabilityXpress (2). |
| 28 |  | Luego de ejecutar la función SolidWorks abre una nueva ventana a la derecha. |  |
| 29 |  | La ventana incluye tres áreas importantes, que son: - introduzca las propiedades de los materiales aquí. - especifique aquí cómo y dónde desea fabricar el producto. A continuación, introduzca el destino del producto fabricado. - aquí se muestran cuatro diagramas con el impacto medioambiental de la producción y el transporte. |  |
| 30 |  | Observemos ahora con más detalle cómo funciona Sustainability Xpress. - En el paso 26, el material ya se ha definido como Aluminium 1060 Alloy. El software ha copiado y pegado esto automáticamente. - En la ventana , introduzca esto como y para seleccione Asia. Esto define cómo desea producir y dónde se realizará la producción. - En la ventana elija Europe como la Región. Esto indica que el producto se utilizará en Europa. - En se muestran 4 diagramas que describen el impacto medioambiental del producto. |  |
| 31 |  | Una parte importante de Sustainability Xpress es la ventana . Como diseñador, puede encontrar aquí diversos tipos de información sobre el impacto medioambiental de su producto/diseño. - Si hace clic en las flechas , aparecerán cuatro diagramas detallados que le permitirán revisar rápidamente el impacto medioambiental durante la producción y el transporte del componente. Por ejemplo, Impacto del CO2 sobre el medio ambiente, por ejemplo la producción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, La cantidad total de energía necesaria para fabricar el producto. Por ejemplo, Impacto sobre el aire En particular, contribución a la lluvia ácida. Por ejemplo, Impacto sobre el agua Produce el crecimiento algal en aguas costeras. |  |
| 32 |  | Cambiemos la ubicación de la producción para ver de qué manera el impacto medioambiental cambia si la chapa base no se produce en Asia sino en otro lugar, como por ejemplo, Europa. - Cambie el valor de por Europe. |  |
| 33 |  | Ahora, observe los diagramas. Hay una clara diferencia entre el primer y el segundo cálculo. La emisión de . Este valor de emisión ahora es menor que en el primer cálculo. - Current (ahora) es verde lo que significa que es mejor que la ubicación anterior. - Previous, en gris, representa el primer cálculo, la ubicación de producción anterior. |  |
| 34 |  | ¿Pero qué sucede con estos valores si elegimos otro material para el producto? Sustainability Xpress ha anticipado esa posibilidad. En lugar de buscar en una lista muy larga de materiales, se muestra una lista con materiales similares. - Haga clic en . |  |
| 35 |  | Debe introducirse un número de valores nuevos en la ventana recientemente abierta. Esto le permite solicitar una búsqueda sólo en otro tipo de materiales. Como alternativa, puede solicitar al programa que busque en todos los materiales. También puede especificar y cambiar diferentes propiedades de materiales. En este caso, sólo cambiaremos los requisitos de límite de tracción y límite elástico. - Introduzca Aluminum como el material de producción. - Desplácese hacia abajo para elegir Aluminum. - La opción es para el límite de tracción. para el valor de límite elástico. - Elijamos un material con un límite de tracción mayor. Haga clic en el menú descendente y seleccione mayor que >. - Dejaremos el valor de límite elástico del material sin cambios ~. - Haga clic en Find Similar . |  |
| 36 |  | - Haga doble clic en la opción 1345 Alloy. Este es prácticamente el mismo material que había elegido (1060 Alloy). Sin embargo, hay una diferencia importante: el límite de tracción es significativamente mayor. - La sección del diagrama muestra inmediatamente el nuevo cálculo. Es idéntico al anterior porque el material es casi el mismo. - Ahora puede utilizar las siguientes opciones: Accept, Edit o Cancel. - Vamos a elegir Edit porque deseamos saber qué sucederá si elegimos acero en lugar de aluminio. |  |
| 37 |  | - Elija Steel como el material. - Elijamos un valor de tensile strength y de yield value más alto. - Haga clic en Find Similar . |  |
| 38 |  | AISI 1020 es un acero dulce industrial que ofrece las excelentes propiedades generales y estructurales del acero. Es por eso que elegiremos este tipo de acero. - Haga doble clic en AISI 1020 . - La sección del diagrama muestra que esta opción es mejor para el medio ambiente, excepto para el agua. - Haga clic en Accept. |  |
| 39 |  | - Haga clic en Generate Report. Este botón le permite generar un informe completo. |  |
| 40 |  | El informe es similar al que puede verse en la imagen. Abra el archivo Sustainability Report.docx para observar con mayor detalle. El informe le permite tomar una decisión fundamentada entre del material original y el material alternativo. |  |
| 41 |  | - Si hace clic en Online Info, se mostrará información en línea sobre la emisión de CO2 durante la producción. |  |
| 42 |  | - Este botón le permite bloquear el elemento Baseline. - Este botón le permite importar la línea base. |  |
| 43 |  | Cierre la función Sustainability Xpress. - Haga clic en la x roja. - Ahora, pruebe usted mismo otros materiales para ver cuál es la mejor solución (por ejemplo, madera). |  |
| 44 |  | Ahora, realice un dibujo para utilizar en el taller. - Haga clic en New . - Seleccione Diverse_template - Haga clic en OK . |  |
| 45 | En el menú, elija: - A3 _Vakcollege Dr_Knippenberg Haga clic en OK . |  |  |
| 46 | Aparece un campo de dibujo vacío. Haga lo siguiente para crear vistas. - Haga clic en . - Haga clic en para abrir la vista del modelo del Property Manager. - Asegúrese de que se haya seleccionado la pieza adecuada. - Si no fuera así, utilice el botón para buscar la pieza adecuada. - Haga clic en la flecha . |  |  |
| 47 | - En el menú Number of Views, seleccione Multiple views para posicionar tres vistas. - En el menú , elija la vista frontal, la vista lateral y la vista isométrica. Las vistas seleccionadas aparecen en gris. - En Display Style, elija Hidden Lines Visible. - Deje la escala en Use sheet scale. - Si todo se hizo correctamente, SolidWorks ha posicionado las tres vistas elegidas. - Haga clic en OK . A veces, aparece un mensaje como el que puede verse en la figura contigua. En ese caso, haga clic en . |  |  |
| 48 | - Ahora, seleccione la vista isométrica. - Haga clic en Shaded With Edges. - Haga clic en OK . |  |  |
| 49 | Distribuya las vistas en la hoja de dibujo, como puede verse en la figura contigua. |  |  |
| 50 | Agregue detalles al dibujo. - Haga clic en Detail View. - Trace un círculo. |  |  |
| 51 | Tendrá que introducir la siguiente información: - Escriba una letra A mayúscula aquí para asignar una marca de identificación al detalle. - Deseamos ampliar el detalle. Por lo tanto, elija - Introduzca la proporción - Haga clic al lado de la vista superior para posicionar el detalle. |  |  |
| 52 | Trace una línea central o Centerline desde el centro del círculo hacia arriba en línea recta. - Haga clic en la flecha para abrir la función Centerline y selecciónela. - Haga clic en la mitad del círculo, trace la línea central y luego haga clic en cualquier lugar fuera del modelo. |  |  |
| 53 | Agregará dos líneas más mediante la función Circular Pattern. - Haga clic en el menú descendente y seleccione Circular Pattern. - Introduzca 3 como la cantidad. - Haga clic en cualquier lugar de la ventana Entities to Pattern y luego seleccione la línea vertical que acaba de trazar. |  |  |
| 54 | Acote el dibujo como en el ejemplo contiguo. Arrastre la lista de materiales (Tabla) al dibujo y complete el bloque de título. Copie los datos del ejemplo en la figura contigua. Esto completa su dibujo de trabajo. Guarde el archivo como Basisplaat.slddrw. |  |  |
|  |  |  | Enumere los conceptos más importantes que ha aprendido durante este tutorial. |