Tutorial 13-12 de SolidWorks®

"Emocionante"

Educación secundaria prevocacional

y Educación preparatoria vocacional

Para ser utilizado con la Versión para educación de SolidWorks® 2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA All Rights Reserved U.S. Patents 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 SolidWorks Corporation is a Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY) company. The information and the software discussed in this document are subject to change without notice and should not be considered commitments by SolidWorks Corporation. No material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose without the express written permission of SolidWorks Corporation. The software discussed in this document is furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of this license. All warranties given by SolidWorks Corporation as to the software and documentation are set forth in the SolidWorks Corporation License and Subscription Service Agreement, and nothing stated in, or implied by, this document or its contents shall be considered or deemed a modification or amendment of such warranties. SolidWorks® is a registered trademark of SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 is a product name of SolidWorks Corporation. FeatureManager® is a jointly owned registered trademark of SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™, and PDMWorks™ are trademarks of SolidWorks Corporation. ACIS® is a registered trademark of Spatial Corporation. FeatureWorks® is a registered trademark of Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® and FLEXlm® are registered trademarks of Globetrotter Software, Inc. Other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. | COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - PROPRIETARY U.S. Government Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), and in the license agreement, as applicable. Contractor/Manufacturer: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Portions of this software are copyrighted by and are the property of Electronic Data Systems Corporation or its subsidiaries, copyright© 2005 Portions of this software © 1999, 2002-2005 ComponentOne Portions of this software © 1990-2005 D-Cubed Limited. Portions of this product are distributed under license from DC Micro Development, Copyright © 1994-2002 DC Micro Development, Inc. All rights reserved Portions © eHelp Corporation. All rights reserved. Portions of this software © 1998-2005 Geometric Software Solutions Co. Limited. Portions of this software © 1986-2005 mental images GmbH & Co. KG Portions of this software © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Portions of this software © 2001, SIMULOG. Portions of this software © 1995-2005 Spatial Corporation. Portions of this software © 2005, Structural Research & Analysis Corp. Portions of this software © 1997-2005 Tech Soft America. Portions of this software © 1999-2005 Viewpoint Corporation. Portions of this software © 1994-2005, Visual Kinematics, Inc. All Rights Reserved |
| --- | --- |

This tutorial was developed for SolidWorks Benelux and may be used by anyone who needs to learn how to use the 3D CAD software SolidWorks. Any other use of this tutorial or any portion thereof is prohibited. If you have questions, please contact your retailer.

Intitiative: Jack van den Broek and Nenad Raskovic

Adaptation to the educational level: Jack van den Broek (Technical school Dr. Knippenberg).

Completed by: Nenad Raskovic

Tutorial 13-12

“Ensamblaje de un aerogenerador”

|  | # Ensamblaje de un aerogenerador En este ejercicio, se familiarizará con los productos ensamblados o Ensamblajes. Los ensamblajes constan de todas las piezas creadas en tutoriales anteriores, junto con un par de piezas que tendrá que comprar. En este tutorial, aprenderá a conectar una pieza con otra. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de trabajo | Ensamblará un aerogenerador. Utilizará piezas creadas por usted mismo y piezas que debe comprar. - Primero, aprenderá cómo traer piezas al entorno del ensamblaje. - A continuación, aprenderá a ensamblar las piezas (mate). - Aprenderá a utilizar Toolbox. |
| 1 | Inicie SolidWorks. - En la barra de menús, haga clic en New. - En el menú que se muestra, seleccione “Assembly”. - Haga clic en OK . |  |
| 2 | Aparece un menú nuevo. - En el Property Manager, haga clic en: . Con este botón de acción, busque la pieza correspondiente. Estamos buscando La primera pieza que creamos. Atención: Este paso puede funcionar de una manera diferente de la que se describe aquí. Si así fuera, lea las instrucciones a continuación. |  |
| 3 | Vaya a la carpeta donde guardó sus modelos. - Seleccione el modelo Behuizing.SLDPRT - A continuación, haga clic en Open |  |
| 4 | La pieza ahora cuelga del cursor. - Haga clic en OK para colocar la pieza en el origen. La colocación de la pieza en el origen es muy importante para el ensamblaje correcto del producto completo. |  |
|  |  | En el paso siguiente, habrá algunos elementos que quizás no funcionen como se describió anteriormente. - Si la columna izquierda es muy diferente del ejemplo anterior, el comando “Insert Components” no se inició automáticamente. En ese caso, haga clic en “Insert Components” en el Command Manager. - Si las piezas están en la lista, aparentemente lo dejó abierto. También en ese caso, haga clic en “Browse” y comience a buscar el documento que necesita (Behuizing). A continuación, puede colocarlo simplemente en assembly como hicimos anteriormente. |
| 5 | En el Command Manager, haga clic en para agregar la pieza siguiente al ensamblaje. |  |
| 6 | Comenzaremos buscando la pieza nueva en el archivo. - Haga clic en . - A continuación, seleccione la pieza Afsluitdop boven.SLDPRT . - Haga clic en Open |  |
| 7 | - Haga clic en cualquier lugar del área de dibujo para agregar la pieza. La pieza agregada ahora se coloca en una ubicación arbitraria en el ensamblaje. |  |
| 8 | A continuación, colocaremos ambas piezas juntas y las conectaremos. - En el Command Manager, haga clic en . |  |
| 9 | Ahora debe seleccionar dos elementos entre los cuales se creará una relación de posición o “Mate”. Es necesario realizar esto con mucho cuidado. Agrande la sección superior del cuerpo con el zoom. - Seleccione la arista interna del taladro [“EdgeEDGE” y no “Face” (Face = plana)]. - En el área azul del Property Manager, aparece lo siguiente: |  |
| 10 | Gire el modelo de modo que se vea la parte inferior de la Tapa superior. Para ello, presione la rueda de desplazamiento del ratón o utilice las flechas del teclado. - Seleccione la arista de la Tapa superior, como se ilustra al lado. Nuevamente, asegúrese de que no seleccionó una cara. |  |
| 11 | Ambas piezas ahora se mueven una hacia la otra. - En el área azul del Property Manager, aparece lo siguiente: - SolidWorks ya ha seleccionado la relación de posición o “Mate” correcta. - Haga clic en OK . |  |
|  |  | Es probable que accidentalmente elija la cara o la arista incorrecta. En ese caso, haga lo siguiente. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el área azul de Mate Selections Haga clic en Delete para eliminar la pieza seleccionada (que se muestra en azul oscuro en la ventana). Haga clic en Clear Selections para eliminar todo. |
| 12 | Si fuera necesario, mueva la tapa superior como se muestra. - Seleccione la cara del taladro (“Face” y no “Edge”). - En el área azul del Property Manager, aparece lo siguiente: |  |
| 13 | Ambas piezas ahora se mueven una hacia la otra. - En el área azul del Property Manager, aparece lo siguiente: Face<1>@Behuizing-1 Face<2>@Afsluitdop boven-1 - Para “Mate”, SolidWorks ha seleccionado esta vez. - Haga clic en OK para confirmar la relación de posición o “Mate”. |  |
| 14 | El área de selección en el Property Manager se encuentra vacía, por lo que puede introducir inmediatamente la siguiente relación de posición. Para asegurar la tapa, utilizamos la cara estándar Front Plane. Sin embargo, no puede seleccionarse en el modelo, sino sólo en el FeatureManager. Puesto que es el Property Manager y no el Feature Manager el que aparece, tiene que utilizar el Feature Manager que se muestra en el área del diagrama. - Haga clic en el signo más frente al nombre del archivo. |  |
| 15 | - Haga clic en los signos más de ambas piezas. Atención Después de haber hecho clic en el primer signo +, la lista se desplaza. |  |
| 16 | - Dentro de la pieza Behuizing, seleccione . - Dentro de la pieza Afsluitdop boven, seleccione también . - En el área azul del Property Manager, aparecen las piezas seleccionadas. - Para “Mate”, SolidWorks ha seleccionado . - Haga clic en OK para confirmar la relación de posición o “Mate”. - Haga clic en OK una vez más para cerrar el Property Manager. |  |
| 17 | Ahora agregue las otras piezas necesarias. Puede hacerlo repitiendo los pasos del 5 al 7. Asegúrese de hacerlo en el siguiente orden. - Vara de fijación - Eje de motor - Chapa base - Chapa de soporte - Base del teléfono - Toma para viento - Tapa inferior - Soporte magnético - Tapa |  |
| 18 | Ahora continuaremos con el ensamblaje del aerogenerador. - Arrastre la chapa base y la chapa de soporte un poco hacia abajo. - Haga clic en la flecha debajo de Move Component para abrir el menú descendente. - Luego seleccione . |  |
| 19 | - Gire la chapa de soporte como en la figura contigua. - Haga clic en OK. |  |
| 20 | Agrande la vista de la chapa base con el zoom para ver en qué lado se encuentran los taladros empotrados. Si fuera visible, gire la pieza de manera que los taladros empotrados queden en el lado inferior. | No así Sino así |
| 21 | - Haga clic en . - Agrande la vista de la chapa de soporte con el zoom y seleccione la arista inferior del taladro. - Para la chapa base, seleccione la arista superior del taladro. |  |
| 22 | Una vez que haya hecho clic en la arista superior del taladro, las piezas empiezan a moverse una hacia la otra. - En el área azul del Property Manager, aparecen las piezas seleccionadas. - Para “Mate”, SolidWorks ha seleccionado . - Haga clic en OK . |  |
| 23 | - Primero, seleccione la arista inferior del taladro de la chapa de soporte. A continuación, seleccione la arista superior del taladro en la chapa base. - Coincident es la relación de posición o mate adecuada, por lo que la dejaremos así. - Haga clic en OK . - Haga clic en OK una vez más para salir de la función. |  |
| 24 | Arrastre la pieza tapa inferior al cuerpo. Vea el ejemplo en la página contraria. |  |
| 25 | Cree una relación de posición o mate entre el cuerpo y la tapa inferior como lo hizo en los pasos 8 al 13. - Haga clic en . - Dentro de la pieza , seleccione . - Dentro de la pieza , seleccione a continuación. Si fuera necesario, haga clic en el signo más para abrir la lista de ambas piezas. |  |
| 26 | El plano Alzado o Front Plane de la tapa inferior ahora gira hacia el plano Vista lateral o Right Plane del cuerpo. - Para “Mate”, SolidWorks ha seleccionado . - La ranura posicionadora debe estar en el lado derecho. Si no estuviera ahí, lea las instrucciones a continuación. - Haga clic en OK para asociar la relación de posición o “Mate”. - Haga clic en OK una vez más para cerrar correctamente el Property Manager. Para que la ranura posicionadora quede en el lado derecho, debe utilizar . |  |
| 27 | Agrande con el zoom, arrastre y/o gire la chapa de soporte y la chapa base como se muestra. Ambas están conectadas y es por eso que se mueven juntas. |  |
| 28 | Ahora, cree primero una relación de posición o Mate entre ambas ranuras de posicionamiento. - Haga clic en . - Haga clic en la arista superior de la chapa de soporte. - A continuación, seleccione la arista inferior de la tapa inferior. - Confirme esta acción haciendo clic en OK. |  |
| 29 | - Seleccione la arista superior del taladro de la chapa de soporte . - Haga clic en la arista inferior del taladro de ventilación de la tapa inferior. - Haga clic en OK una vez. - Finalmente, haga clic para cerrar el comando. |  |
| 30 | Agrande con el zoom, arrastre y/o gire el eje de motor y el soporte magnético como se muestra. A continuación, haga clic en para vincular ambas piezas. - Seleccione la cara exterior del eje. - Elija luego la cara interior del taladro. - Con la función , vincule ambas piezas. - Haga clic en OK . |  |
| 31 | - Seleccione la cara superior del eje. - Elija luego la cara superior del soporte magnético. - Como relación de posición, seleccione distance . - Para distancia, introduzca - Marque o desmarque para mover el soporte magnético al lugar correcto. - Haga clic en OK. |  |
| 32 | Con , cree una relación de posición entre el plano del eje de motor y el soporte magnético. Si no sabe cómo hacerlo, revise los pasos del 8 al 13 ó 25 y 26. |  |
| 33 | Para finalizar la pieza, debe colocar dos piezas más. Necesita un imán y un perno de cabeza Allen M6 de 8 mm. - Haga clic en . - Vaya a la carpeta donde guardó las piezas. Haga clic en . - Agregue el imán. |  |
| 34 | Con , establezca una relación de posición entre la cara exterior del imán y el lado interior del taladro. Haga clic en OK. |  |
| 35 | - Ahora, seleccione primero la cara exterior del soporte magnético. - Seleccione el lado superior del imán. - En este caso, SolidWorks ha seleccionado una relación de posición o “mate” . - Haga clic en OK para confirmar la relación de posición. - Haga clic en OK una vez más. |  |
| 36 | Ahora agregaremos un perno de cabeza Allen M6 de 8 mm. Lo haremos utilizando la función Toolbox de SolidWorks. Antes de continuar, primero debe asegurarse de que Toolbox esté instalado y activado en su equipo. - En el Command Manager, haga clic en la flecha situada al lado de . - Luego elija . |  |
| 37 | Asegúrese de que las opciones SolidWorks Toolbox y SolidWorks Toolbox Browser estén seleccionadas en el menú. Al agregar una marca de verificación a la derecha, después de ambas opciones (SolidWorks Toolbox y SolidWorks Toolbox Browser), estas se cargarán automáticamente a partir de este momento cuando se inicie SolidWorks. Así que no tiene que activar Toolbox cada vez. Lea la siguiente sugerencia en caso de que estas opciones no se encuentren disponibles. |  |
|  |  | Es posible que Toolbox no se encuentre disponible en su versión de SolidWorks. En ese caso, no podrá finalizar el tutorial siguiendo los pasos a continuación. Si aún desea completar el modelo, también puede descargar los accesorios necesarios (pernos y arandelas) de www.solidworks.nl. No utilizará Toolbox, sino que agregará los pernos y las arandelas al ensamblaje como lo haría con cualquier otra pieza. |
| 38 | En el panel de tareas Task Pane (a la derecha de la pantalla), haga clic en el icono de la biblioteca de diseño Design Library . |  |
| 39 | El Task Pane se abrirá con Toolbox. Ahora insertaremos un perno de cabeza roscado. Haga doble clic consecutivamente en En la pieza inferior del Task Pane, se mostrarán los tornillos disponibles. - Busque el tornillo con el siguiente nombre: |  |
| 40 | Con el botón izquierdo del ratón, arrastre el tornillo del Task Pane a su modelo. Tan pronto como el ratón se mueve arriba del taladro roscado, el tornillo salta a la posición correcta. Suelte el botón del ratón. El tornillo puede parecer demasiado pequeño o demasiado grande. Esto no es importante en este punto. En el Property Manager, cambie el tamaño del tornillo a M6x8 y haga clic en OK. |  |
| 41 | El tornillo ahora se encuentra enganchado al ratón y podría insertarlo en otros taladros roscados. Pero, dado que no tenemos otros taladros, ya no necesitamos el tornillo. Por lo tanto, haga clic en Cancel . |  |
| 42 | Agrande con el zoom, arrastre y/o gire la chapa de soporte y la chapa base como se muestra. |  |
| 43 | Agregue la siguiente pieza de la misma manera que antes. Haga doble clic consecutivamente en En la pieza inferior del Task Pane, se mostrarán los tornillos disponibles. - Busque el tornillo con el siguiente nombre: . |  |
| 44 | Arrastre este tornillo al taladro. En el Property Manager, cambie el tamaño del tornillo a M3x8 y haga clic en OK. |  |
| 45 | El tornillo se encuentra enganchado al cursor de modo que también puede insertarlo en otros taladros. Agregue dos tornillos más y haga clic en . |  |
| 46 | Puede ser que los tornillos sobresalgan. Solucione el problema de la siguiente manera. - Haga clic en . - Seleccione la cara superior del tornillo. - Seleccione luego la cara de la chapa base. - Haga clic en OK. - Haga clic en OK una vez más. Repita esto para los otros dos tornillos. |  |
| 47 | Agregue la siguiente pieza a los extremos del perno de la misma manera (perno M3) |  |
| 48 | Agregaremos un soporte para lo que utilizaremos Toolbox una vez más. Haga doble clic en las siguientes piezas. - Elija . - Arrastre al taladro de la tapa superior. |  |
| 49 | - Inserte el cojinete en el taladro. - Busque el cojinete adecuado - Haga clic en OK. |  |
| 50 | Presione Cancel para cerrar. |  |
| 51 | Cree una relación de posición “mate” para el cojinete como se ilustra. |  |
| 52 | Con mate, cree una relación de posición entre el del cojinete y el de la tapa superior. Esto es necesario para asegurar el cojinete. |  |
|  |  | A veces, una pieza obstaculiza la tarea durante el ensamblaje. Por ejemplo, quizás no sea posible seleccionar una pieza correctamente. Esto puede solucionarse de dos maneras. Puede ocultar la pieza que obstaculiza la operación haciendo clic en ella y seleccionando luego la opción Hide components. Puede volver a mostrarla haciendo clic en la pieza oculta en el Feature Manager y seleccionando Show components. O puede hacer la pieza transparente. Nuevamente, haga clic en la pieza y seleccione Change Transparency. . Si desea que la pieza se vuelva a ver normalmente, haga clic en ella una vez más y vuelva a hacer clic en Change Transparency. |
| 53 | Agregue la pieza Dynamo al ensamblaje. - Haga clic en . - Cambie la búsqueda a - Luego, elija el archivo . - Haga clic en . |  |
| 54 | - Haga clic en . - Elija la arista exterior del eje. - Luego, elija el interior de la tapa inferior. - Haga clic en OK . - Haga clic en OK una vez más. |  |
| 55 | Seleccione la parte inferior del taladro de la tapa inferior. |  |
| 56 | - Seleccione la parte inferior del taladro del dínamo. - Luego, seleccione la relación de posición . - Introduzca 4,17 mm - Haga clic en OK |  |
| 57 | 1.2. Seleccione las caras como puede verse en la figura: - Para mate introduzca: . - Haga clic en OK . - Haga clic en OK una vez más. |  |
| 58 | Ahora cree una relación de posición o “mate” entre el eje del dínamo y el taladro del eje de motor. Vea la figura. |  |
| 59 | Complete la operación mate vinculando la parte inferior del eje con la parte superior del dínamo. |  |
| 60 | Ahora es el momento de colocar la tapa en su lugar. - Haga clic en mate y seleccione la cara superior de la tapa superior y la cara interior de la tapa. Cree una relación de posición entre estas dos piezas. |  |
| 61 | - Seleccione el roscado del eje y el taladro del tornillo roscado M8 de la tapa. |  |
| 62 | Haga clic en OK una vez. |  |
| 63 | - Seleccione el del eje de motor y luego seleccione el de la tapa. - Haga clic en OK . - Haga clic en OK una vez más. |  |
| 64 | Monte la vara de sujeción a la tapa. Utilice las siguientes relaciones de posición o “mates” para hacerlo. Concentric para el ensamblaje de eje/taladro. Coincident para el montaje de taladro de eje/extremo. Finalmente, utilice los planos para enderezar la varilla de sujeción. Vea la figura. |  |
| 65 | Ahora puede montar la toma para viento. Primero, realice una conexión entre los taladros (Concentric). A continuación, vincule la parte exterior de la toma de viento a la vara de sujeción. - Finalmente, elija el plano Front Plane de la vara de sujeción y el plano Top plane de la toma de viento - Colóquelos en línea recta utilizando . |  |
| 66 | Obtenga la pieza en Toolbox. Haga doble clic en las siguientes piezas - Elija . - Arrastre al taladro de la tapa superior. |  |
| 67 | Elija lo siguiente: - Tamaño del remache: - Longitud del remache: - Haga clic en OK. En la siguiente pantalla, haga clic en Cancel. |  |
| 68 | Utilice “Mate” para crear una relación de posición entre el remache y la vara de sujeción. |  |
| 69 | Para las siguientes operaciones, necesitamos una línea directriz trazada en la mitad del modelo. Este eje ya existe en el modelo, pero es invisible (en la configuración estándar). - Haga clic en Hide/Show Items . - Asegúrese de que el botón View Temporary Axes se encuentre activado . |  |
| 70 | Elija la función |  |
| 71 | - Elija el eje de la tapa. - La ventana muestra el eje que ha seleccionado. - Escriba 360° grados . - En el Property Manager, cambie el número de copias a 4 y seleccione . - Seleccione la toma de viento, la vara de sujeción y el remache. - Haga clic en OK. |  |
| 72 | Con “Mate”, cree una relación de posición como puede verse en la figura. |  |
| 73 | Agregue la base del teléfono una vez más. - En el Feature Manager, haga clic en - Haga clic en Component Properties . |  |
| 74 | Aparece un menú nuevo. - Elija - Luego elija |  |
| 75 | Con “Mate”, cree una relación de posición para la opción tal como lo hizo con la base del teléfono. Vea la figura. |  |
| 76 | Ahora inserte el teléfono y el indicador de velocidad. A continuación, conecte el teléfono y el indicador de velocidad a las bases. |  |
| 77 | Finalmente, agregue el detector magnético al ensamblaje. A continuación, cree una relación de posición entre el detector magnético, el cuerpo y la tapa inferior. |  |
| 78 | Cuando el ensamblaje esté listo, guarde el archivo como Windmolen.sldasm |  |
| 79 |  | Enumere los conceptos más importantes que ha aprendido durante este tutorial. |