Tutoriel SolidWorks® 13-5

« Passionnant »

Comprend SolidWorks SustainabilityXpress

|  | « Un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants » |
| --- | --- |

Enseignement secondaire préprofessionnel

et Enseignement professionnel secondaire avancé

Pour la version Education de SolidWorks®2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA All Rights Reserved U.S. Patents 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 SolidWorks Corporation is a Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY) company. The information and the software discussed in this document are subject to change without notice and should not be considered commitments by SolidWorks Corporation. No material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose without the express written permission of SolidWorks Corporation. The software discussed in this document is furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of this license. All warranties given by SolidWorks Corporation as to the software and documentation are set forth in the SolidWorks Corporation License and Subscription Service Agreement, and nothing stated in, or implied by, this document or its contents shall be considered or deemed a modification or amendment of such warranties. SolidWorks® is a registered trademark of SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 is a product name of SolidWorks Corporation. FeatureManager® is a jointly owned registered trademark of SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™, and PDMWorks™ are trademarks of SolidWorks Corporation. ACIS® is a registered trademark of Spatial Corporation. FeatureWorks® is a registered trademark of Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® and FLEXlm® are registered trademarks of Globetrotter Software, Inc. Other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. | COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - PROPRIETARY U.S. Government Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), and in the license agreement, as applicable. Contractor/Manufacturer: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Portions of this software are copyrighted by and are the property of Electronic Data Systems Corporation or its subsidiaries, copyright© 2005 Portions of this software © 1999, 2002-2005 ComponentOne Portions of this software © 1990-2005 D-Cubed Limited. Portions of this product are distributed under license from DC Micro Development, Copyright © 1994-2002 DC Micro Development, Inc. All rights reserved Portions © eHelp Corporation. All rights reserved. Portions of this software © 1998-2005 Geometric Software Solutions Co. Limited. Portions of this software © 1986-2005 mental images GmbH & Co. KG Portions of this software © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Portions of this software © 2001, SIMULOG. Portions of this software © 1995-2005 Spatial Corporation. Portions of this software © 2005, Structural Research & Analysis Corp. Portions of this software © 1997-2005 Tech Soft America. Portions of this software © 1999-2005 Viewpoint Corporation. Portions of this software © 1994-2005, Visual Kinematics, Inc. All Rights Reserved |
| --- | --- |

This tutorial was developed for SolidWorks Benelux and may be used by anyone who needs to learn how to use the 3D CAD software SolidWorks. Any other use of this tutorial or any portion thereof is prohibited. If you have questions, please contact your retailer.

Intitiative: Jack van den Broek and Nenad Raskovic

Adaptation to the educational level: Jack van den Broek (Technical school Dr. Knippenberg).

Achevé par: Nenad Raskovic

Tutoriel 13-5

« Tôle de base »

|  | # Tôle de base Dans cet exercice, nous allons créer une tôle simple à partir d'une feuille d'aluminium. Vous vous familiariserez avec la fonction de tôlerie de SolidWorks. Et, bien sûr, vous ferez une mise en plan de travail de cette tôle. Ce tutoriel présentera aussi SolidWorks Sustainability Xpress, car nous voulons protéger l’environnement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de travail : | Vous allez créer la tôle de base en suivant la mise en plan ci-dessous. - Commencez par créer un hexagone. (Polygone) - Esquissez ensuite un cercle depuis le centre de l’hexagone. - Ensuite, pratiquez une ouverture au bas du cercle et de l’hexagone. - Faites ensuite trois trous au moyen d’une répétition. - Enfin, faites une mise en plan de travail qui sera utilisée à l’atelier. |
| 1 | Démarrez SolidWorks et ouvrez : Cela vous permet de créer un nouveau document. |  |
| 2 | - Sélectionnez-le : - Cliquez ensuite sur : Cela vous permet d’activer l’environnement d’esquisse. |  |
| 3 | La tôle de base est un hexagone normal. Cliquez sur Polygon dans le Command Manager. Dans cet exercice, nous allons dessiner un hexagone normal. |  |
| 4 | Dessinez un hexagone depuis le point zéro. - Pour créer le premier point de l'hexagone, cliquez sur l’origine. - Pour créer le second point, cliquez à droite de l’origine à une distance arbitraire. Veillez à travailler dans la direction horizontale ! Repérez l’icône : |  |
| 5 | Assurez-vous que dans le : Property Manager, sous : - Le nombre de côtés est réglé sur 6 - La taille est maintenant déterminée par un cercle qui la décrit. - Cliquez sur OK. |  |
| 6 | La taille du cercle doit devenir Ø 230.94mm. En raison de la cotation de Ø230,94 mm, la taille des côtés de l’hexagone sera 200 mm. Si vous sélectionnez l’option : la taille affichée pour le cercle doit être 200 mm. Cotez-le à l'aide de la fonction Smart Dimension. |  |
| 7 | Dessinez un cercle de Ø100mm depuis l’origine : Cotez ensuite le cercle. |  |
| 8 | - Maintenant, dessinez une Line allant tout droit jusqu’en haut, comme dans la figure. - Cotez ensuite cette ligne comme dans la figure ci-contre. La distance entre la ligne et le centre de l’hexagone est de 40 mm. |  |
| 9 | Dessinez une Centerline droite allant de l’origine jusqu’en haut. - Cliquez sur la fonction : Centerline : - Pour créer le premier point, cliquez sur l’origine. - Dessinez ensuite une ligne de construction allant tout droit jusqu’en haut, comme dans la figure. |  |
| 10 | Nous allons maintenant symétriser la ligne. Sélectionnez : Mirror Entities |  |
| 11 | Sous Options, le menu du Property Manager affiche les composants sélectionnés que vous souhaitez symétriser. - Sélectionnez d’abord la ligne. - La fenêtre Entities To mirror affiche le composant sélectionné; dans ce cas, il s’agit de la ligne. - Cliquez dans la fenêtre : - puis sélectionnez la Centerline. Quand vous avez sélectionné la Centerline, elle est affichée dans la fenêtre Mirror about. - Cliquez sur OK. |  |
| 12 | Nous voulons supprimer la partie inférieure du cercle et de l’hexagone pour y créer un renfoncement. La partie inférieure du cercle et de l’hexagone peut être enlevée à l'aide de la fonction Trim Entities. Dans le Command-Manager, cliquez sur Trim Entities |  |
| 13 | - Dans le : Property Manager, sélectionnez l’option Trim to Closest - Découpez maintenant la partie du bas de l’hexagone et du cercle. Dans l’exemple, la partie du bas de l’hexagone a déjà été enlevée. - Enfin, cliquez sur OK . |  |
| 14 | Maintenant, dessinez un cercle. Le centre du cercle doit se trouver sur la ligne de construction. Regardez l’exemple. |  |
| 15 | Ajoutez maintenant les cotes du cercle. Le cercle a un diamètre de 3,2 mm et une hauteur de 76 mm à partir de l’origine. |  |
| 16 | Nous voulons ajouter deux autres cercles à l’esquisse Pour cela, vous devez appliquer la commande Circular Sketch Pattern. - Cliquez d’abord sur la flèche pour développer le menu. - Choisissez ensuite |  |
| 17 | Définissez maintenant les options suivantes : - Réglez le nombre de copies sur 3. - Cochez la case Equal Spacing. - Désactivez la case Add dimensions. - Cliquez n'importe où dans la fenêtre Entities to Pattern. Au début, la fenêtre est vide, mais dès que vous cliquez sur les composants à copier, elle affiche les composants sélectionnés. - Sélectionnez un cercle de 3,2 mm. - Cliquez sur OK. |  |
|  |  | Vous venez de découvrir que l’utilisation des fonctions Linear Sketch Pattern ou Circular Sketch vous fera gagner beaucoup de temps pendant la création de la mise en plan. Elles vous permettent d’ajouter rapidement des objets (lignes, cercles, rectangles, etc.) à l’aide d’une répétition spécifique. |
| 18 | En vous servant de la fonction Smart Dimensions, cotez les cercles que vous venez de dessiner. Saisissez aussi 3,2 mm comme cote des deux cercles. La figure ci-contre montre l’aspect que doit avoir l’esquisse. |  |
| 19 | Celle-ci n’a pas encore été totalement définie. Pour la définir complètement, nous allons ajouter des cotes et/ou des relations. Dans cette situation, vous voulez ajouter une relation. - Cliquez sur la flèche Display/Delete Relations - Choisissez ensuite . |  |
| 20 | - Sélectionnez le centre des deux cercles inférieurs. Le signe plus montre que vous allez sélectionner le centre. - Les objets sélectionnés apparaissent dans la fenêtre bleue; dans ce cas, il s’agit de ‘Point’. - Cliquez ensuite sur le bouton Horizontal Cela place les deux cercles sur la ligne. |  |
|  |  | La fonction vous permet d'ajouter des relations diverses aux objets. Elle permet, par exemple, de définir deux lignes pour qu’elles soient parallèles ou perpendiculaires, et cela sans utiliser l’outil de cotation. Si vous souhaitez ajouter et/ou supprimer toutes les relations existantes, servez-vous de la fonction . |
| 21 | Vérifiez d’abord que les boutons permettant de travailler avec : Sheet Metal sont disponibles. La meilleure façon consiste à les ajouter au Gestionnaire de commandes. - A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un onglet dans le Command Manager. - Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur : Sheet Metal. ATTENTION ! Si Sheet Metal est déjà activé dans votre système, passez à l’étape 20. |  |
| 22 | - Dans le : Command Manager, cliquez d’abord sur : Sheet Metal. - Cliquez ensuite sur Base Flange/Tab. |  |
| 23 | - Dans le : Property Manager, entrez 2 mm comme gabarit du matériau. - Cliquez sur OK. Laissez le reste du menu tel quel. |  |
| 24 | Nous allons ensuite créer le chanfrein en haut du cercle. - Dans le : Command Manager, cliquez sur la flèche qui se trouve en dessous de Fillet. - Cliquez sur Chamfer . |  |
| 25 | Vous devez maintenant procéder à quelques définitions et vérifications. - Sélectionnez l'arête supérieure des trois cercles. (servez-vous de la touche CTRL) - Dans la zone bleue, le paramètre Edge est maintenant sélectionné trois fois. - Vérifiez que l’option 'Angle distance' est sélectionnée. Si elle ne l’est pas, sélectionnez-la. - Entrez 1 mm et 45 degrés comme distance du chanfrein. - Vérifiez que l’option ‘Full preview’ est sélectionnée. Le modèle montre exactement ce qui va se passer. - Si tout a été défini correctement, cliquez sur OK. |  |
| 26 | Changez le matériau à 1060 Alloy. Le modèle est maintenant prêt. Dans la barre d’outils, cliquez sur Enregistrer et saisissez le nom du fichier : Base sheet |  |
|  | SolidWorks Sustainability Xpress « Un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants ». En tant que développeur/concepteur, vous devez tenir compte de plusieurs aspects. Un de ces aspects est l’impact de votre conception sur l’environnement. SolidWorks Sustainability Xpress vous permet de comprendre et visualiser cet impact et, si nécessaire, d’améliorer la conception. Cela comprend le calcul de l’empreinte carbone ((Empreinte) il s’agit d’une unité de mesure pour les émissions de CO2) et du renvoi en temps réel d’informations sur le produit, en particulier le calcul de la consommation d'énergie pendant la production du modèle, ainsi que les effets de celle-ci sur l'air et l'eau; il devient ainsi possible d'adapter la conception et d'améliorer les valeurs finales. Dans les étapes qui suivent, vous apprendrez à utiliser cette nouvelle fonction. |
| 27 | Avant de passer à , vérifiez que cette fonction de SolidWorks a été installée sur votre ordinateur. - Pour ouvrir le menu, cliquez sur la flèche dans la Barre de menus : - Cliquez ensuite sur Tools : - Assurez-vous que la fonction : a été installée. - Si la fonction : Sustainability Xpress a déjà été installée, passez à l’étape suivante. Si elle ne l’a pas été, suivez les instructions ci-dessous : |  |
|  |  | Si vous utilisez la version 2009-2010 de SolidWorks Student Edition, vous devez télécharger l’application à l’adresse suivante: {0>http://www.solidworks.com/sw/education/7375_ENU_HTML.htm <}0{>http://www.solidworks.com/sw/education/7375_ENU_HTML.htm Faites très attention à télécharger la version appropriée parce qu'il y a deux versions pour Windows: la version 32 bits et la version 64 bits, Si vous utilisez la version 2010-2011 de SolidWorks Student Edition, vous trouverez SustainabilityXpress sous l’onglet Evaluate (1) ; choisissez ensuite SustainabilityXpress (2). |
| 28 | Quand vous avez lancé la fonction : SolidWorks ouvre une nouvelle fenêtre à droite. |  |
| 29 | Cette fenêtre comprend trois zones importantes : - entrez les propriétés du matériau ici. - indiquez ici comment et où vous souhaitez fabriquer le produit Saisissez ensuite la destination du produit fabriqué. - quatre diagrammes sont affichés ici. Ils montrent l’impact sur l’environnement de la production et du transport. |  |
| 30 | Voyons maintenant de plus près le fonctionnement de Sustainability Xpress. - Nous avons défini le matériau sur Aluminium 1060 Alloy à l’étape 26. Le logiciel a copié et collé cette définition automatiquement. - Dans la fenêtre : , vous saisissez cette sélection de la façon suivante : et, dans la case : , vous sélectionnez Asia. Ces paramètres définissent comment vous voulez effectuer la production et où elle aura lieu. - Dans la fenêtre : choisissez Europe comme région. Ce choix indique que le produit sera utilisé en Europe. - Sous : 4 diagrammes sont affichés. Ils décrivent l’impact sur l’environnement du produit. |  |
| 31 | Un composant important de Sustainability Xpress est la fenêtre : En tant que concepteur, vous y trouverez divers types d’informations sur l’impact environnemental de votre conception de produit. - Cliquez sur les flèches : pour afficher quatre diagrammes détaillés. Ils vous permettent de vérifier rapidement l’impact sur l’environnement pendant la production et le transport du composant. P. ex. : Impact en CO2 surl’environnement, p. ex. la production de gaz à effet de serre. P. ex. : La quantité totale d’énergie nécessaire pour fabriquer le produit. P. ex. : Impact sur l’air ! En particulier, contribution aux pluies acides. P. ex. : Impact sur l’eau ! Aboutissant à la croissance des algues dans les eaux côtières. |  |
| 32 | Changeons maintenant l’emplacement de production pour voir comment l’impact sur l'environnement change si la tôle de base n’est pas produite en Asie, mais ailleurs, p. ex., en Europe. - Changez la : à Europe. |  |
| 33 | Examinez maintenant les diagrammes. Le premier et le second calcul sont nettement différents. L’émission de : Sa valeur est maintenant inférieure à celle du premier calcul. - La valeur Current, (maintenant) est en vert, indiquant que : l’emplacement est meilleur que le précédent. - La valeur Previous, en gris, représente le premier calcul, l’emplacement de production précédent. |  |
| 34 | Mais que deviennent ces valeurs si nous choisissons un autre matériau pour le produit? Sustainability Xpress a prévu cette possibilité. Au lieu de devoir chercher dans une longue liste, il suffit de consulter la liste de matériaux similaires qui est affichée. - Cliquez sur : |  |
| 35 | Vous devez saisir un certain nombre de nouvelles valeurs dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Cela vous permet de demander une recherche dans un seul autre type de matériau. Vous pouvez aussi demander au programme de faire une recherche dans tous les matériaux. Vous pouvez également spécifier et modifier différentes propriétés du matériau. Dans ce cas, nous allons seulement modifier les exigences pour la résistance à la traction et la limite d’élasticité. - Saisissez l’aluminium comme matériau de production. - Faites défiler la liste pour choisir Aluminum. - L’option indique la résistance à la traction et l’option la limite d'élasticité. - Nous allons choisir un matériau ayant une résistance à la traction plus élevée. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez plus grande que >. - Nous n’allons pas changer la limite d’élasticité ~. - Cliquez sur Find Similar |  |
| 36 | - Double-cliquez sur l’option 1345 Alloy. Ce matériau est presque identique à celui que vous aviez choisi (1060 Alloy). Ils ont pourtant une différence importante : la résistance à la traction est nettement supérieure. - La section des diagrammes affiche immédiatement le nouveau calcul. Il est identique à l’ancien. La raison en est que les matériaux sont presque identiques. - Vous pouvez maintenant sélectionner l'une des options suivantes : Accept, Edit ou Cancel. - Nous allons choisir d'éditer parce que nous voulons savoir ce qui se passera si nous choisissons l’acier au lieu de l’aluminium. |  |
| 37 | - Choisissez Steel comme matériau. - Choisissons une tensile strength et une yield value plus élevées. - Cliquez sur Find Similar |  |
| 38 | Le matériau AISI 1020 est un acier pour machines ayant une faible teneur en carbone et offrant les bonnes propriétés générales et structurelles de l’acier. Nous allons donc choisir ce type d’acier. - Double-cliquez sur : AISI1020 - La section des diagrammes montre que ce choix est meilleur pour l’environnement, sauf pour ce qui est de l’eau. - Cliquez sur Accept. |  |
| 39 | - Cliquez sur : Generate Report. Ce bouton permet de générer un rapport complet. |  |
| 40 | Le rapport ressemble au rapport ci-contre. Ouvrez le fichier Sustainability Report.docx pour examiner le rapport plus en détail. Ce rapport vous permet de faire un choix informé entre le premier matériau choisi et le second. |  |
| 41 | - Cliquez sur : Online Info pour afficher des informations en ligne sur l’émission de CO2 pendant la production. |  |
| 42 | - Ce bouton permet de verrouiller la Baseline. - Ce bouton permet d’importer la ligne de base. |  |
| 43 | Fermez la fonction : Sustainability Xpress. - Cliquez sur le x rouge - Essayez maintenant quelques autres matériaux pour voir quelle est la meilleure solution (p. ex. le bois). |  |
| 44 | Maintenant, faites une mise en plan de travail pour l’utiliser à l’atelier. - Cliquez sur Nouveau : - Sélectionnez : Diverse_template - Cliquez sur OK. |  |
| 45 | Dans le menu, choisissez : - A3 _Vakcollege Dr_Knippenberg Cliquez sur OK. |  |
| 46 | Un champ de mise en plan vide s’affiche. Procédez comme suit pour créer des vues. - Cliquez sur - Cliquez sur pour ouvrir le Property Manager Model View. - Vérifiez que c’est la pièce appropriée qui est sélectionnée. - Si ce n’est pas la bonne pièce, utilisez le bouton pour la trouver. - Cliquez sur la flèche pour continuer. |  |
| 47 | - Dans le menu : Number of Views, sélectionnez : Multiple views. Pour positionner trois vues. - Dans le menu : , choisissez la vue de face, la vue de côté et la vue isométrique. Les vues sélectionnées sont affichées en gris. - Comme style d’affichage, choisissez Hidden Lines Visible. - Laissez l’échelle réglée sur : Use sheet scale. - Si tout s’est bien passé, SolidWorks a positionné les trois vues choisies. - Cliquez sur OK. Il arrive qu'un message similaire à celui de la figure ci-contre s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur : |  |
| 48 | - Sélectionnez maintenant la vue isométrique. - Cliquez sur : Shaded With Edges. - Cliquez sur OK. |  |
| 49 | Répartissez les vues sur la feuille de mise en plan, comme dans la figure ci-contre. |  |
| 50 | Ajoutez des détails à la mise en plan. - Cliquez sur Detail View. - Dessinez un cercle. |  |
| 51 | Vous allez devoir saisir les informations suivantes : - Tapez un A majuscule ici pour attribuer une marque d'identification au détail. - Nous voulons agrandir le détail. Donc, choisissez : - Saisissez le rapport - Cliquez ensuite sur la vue du haut pour positionner le détail. |  |
| 52 | Maintenant, dessinez une : Centerline allant tout droit vers le haut depuis le centre du cercle. - Cliquez sur : la flèche pour ouvrir la fonction de ligne de construction puis sélectionnez-la. - Cliquez dans le milieu du cercle, dessinez la ligne de construction puis cliquez n’importe où à l’extérieur du modèle. |  |
| 53 | Vous allez ajouter deux autres lignes à l’aide de la fonction Circular Pattern. - Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez : Circular Pattern. - Saisissez 3 comme quantité. - Cliquez n’importe où dans la fenêtre : Entities to Pattern, puis sélectionnez la ligne verticale que vous venez de dessiner. |  |
| 54 | Cotez la mise en plan comme dans l’exemple ci-contre. Faites glisser la nomenclature (la table) dans la mise en plan et remplissez le cartouche. Copiez les données de l’exemple illustré dans la figure ci-contre. Ceci termine votre mise en plan de travail. Enregistrez le fichier sous Basisplaat.slddrw |  |
|  |  | Listez les points les plus importants que vous avez appris pendant ce tutoriel. |