Tutoriel SolidWorks® 13-12

« Passionnant »

Enseignement secondaire préprofessionnel

et Enseignement professionnel secondaire avancé

Pour la version Education de SolidWorks®2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA All Rights Reserved U.S. Patents 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 SolidWorks Corporation is a Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY) company. The information and the software discussed in this document are subject to change without notice and should not be considered commitments by SolidWorks Corporation. No material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose without the express written permission of SolidWorks Corporation. The software discussed in this document is furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of this license. All warranties given by SolidWorks Corporation as to the software and documentation are set forth in the SolidWorks Corporation License and Subscription Service Agreement, and nothing stated in, or implied by, this document or its contents shall be considered or deemed a modification or amendment of such warranties. SolidWorks® is a registered trademark of SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 is a product name of SolidWorks Corporation. FeatureManager® is a jointly owned registered trademark of SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™, and PDMWorks™ are trademarks of SolidWorks Corporation. ACIS® is a registered trademark of Spatial Corporation. FeatureWorks® is a registered trademark of Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® and FLEXlm® are registered trademarks of Globetrotter Software, Inc. Other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. | COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - PROPRIETARY U.S. Government Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), and in the license agreement, as applicable. Contractor/Manufacturer: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Portions of this software are copyrighted by and are the property of Electronic Data Systems Corporation or its subsidiaries, copyright© 2005 Portions of this software © 1999, 2002-2005 ComponentOne Portions of this software © 1990-2005 D-Cubed Limited. Portions of this product are distributed under license from DC Micro Development, Copyright © 1994-2002 DC Micro Development, Inc. All rights reserved Portions © eHelp Corporation. All rights reserved. Portions of this software © 1998-2005 Geometric Software Solutions Co. Limited. Portions of this software © 1986-2005 mental images GmbH & Co. KG Portions of this software © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Portions of this software © 2001, SIMULOG. Portions of this software © 1995-2005 Spatial Corporation. Portions of this software © 2005, Structural Research & Analysis Corp. Portions of this software © 1997-2005 Tech Soft America. Portions of this software © 1999-2005 Viewpoint Corporation. Portions of this software © 1994-2005, Visual Kinematics, Inc. All Rights Reserved |
| --- | --- |

This tutorial was developed for SolidWorks Benelux and may be used by anyone who needs to learn how to use the 3D CAD software SolidWorks. Any other use of this tutorial or any portion thereof is prohibited. If you have questions, please contact your retailer.

Intitiative: Jack van den Broek and Nenad Raskovic

Adaptation to the educational level: Jack van den Broek (Technical school Dr. Knippenberg).

Completed by: Nenad Raskovic

Tutoriel 13-12

« Assemblage d’un anémomètre »

|  | # Assemblage d’un anémomètre Dans cet exercice, vous allez vous familiariser avec les produits assemblés: Assembly`s. Les assemblages comprennent toutes les pièces que vous avez créées dans les tutoriels précédents ainsi qu’un petit nombre de pièces que vous devrez acheter. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment connecter une pièce à une autre, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de travail | Vous allez assembler un anémomètre. Vous utiliserez des pièces que vous avez faites vous-même ainsi que des pièces qui doivent être achetées. - Vous apprendrez d’abord comment mettre des pièces dans l’environnement d’assemblage. - Vous apprendrez ensuite comment assembler ces pièces ( mate ). - Vous apprendrez à utiliser la fonctionnalité Toolbox. |
| 1 | Lancez SolidWorks. - Dans la barre de menus, cliquez sur Nouveau. - Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez: ‘Assembly’. - Cliquez sur OK. |  |
| 2 | Un nouveau menu apparaît. - Dans le Property Manager, cliquez sur: A l’aide de ce bouton d’action, recherchez la pièce appropriée. Nous recherchons la première pièce que nous avons faite. Attention: Cette étape peut être différente de celle que nous avons décrite ici. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous |  |
| 3 | Allez au dossier dans lequel vous avez enregistré vos modèles. - Sélectionnez le modèle Behuizing.SLDPRT - Cliquez ensuite sur Open |  |
| 4 | La pièce est maintenant liée au curseur. - Cliquez sur OK: pour placer la pièce à l’origine. Il est très important de mettre la pièce à l’origine pour pouvoir assembler le produit correctement. |  |
|  |  | Dans l’étape suivante, il se peut qu’il y ait quelques opérations qui ne se déroulent pas comme nous l’avons décrit ci-dessus. - Si la colonne de gauche est très différente de l'exemple ci-dessus, c'est que la commande ‘Insert Components’ n’a pas démarré automatiquement. Dans ce cas, cliquez sur ‘Insert Components’ dans le Gestionnaire de commandes. - Si les pièces sont sur la liste, vous l’aviez apparemment laissée ouverte. Dans ce cas aussi, cliquez sur ‘Browse’ et commencez à rechercher le document voulu (Behuizing). Ensuite, vous pouvez tout simplement le placer dans l’assembly comme nous l’avons fait ci-dessus. |
| 5 | Dans le Gestionnaire de commandes, cliquez sur: pour ajouter la pièce suivante à l'assemblage. |  |
| 6 | Nous allons commencer à chercher la nouvelle pièce dans le fichier. - Cliquez sur: - Ensuite, sélectionnez la pièce Afsluitdop boven.SLDPRT - Cliquez sur Open |  |
| 7 | - Cliquez n'importe où dans la zone de mise en plan pour ajouter la pièce. La pièce ajoutée est maintenant positionnée à un endroit arbitraire de l'assemblage. |  |
| 8 | Nous allons maintenant connecter les deux pièces: ensemble. - Dans le: Command Manager, cliquez sur: |  |
| 9 | Vous devez maintenant sélectionner deux éléments qui seront reliés par une fonction ‘Mate’. Ceci doit être fait avec beaucoup de soin. Faites un zoom sur la partie supérieure du corps. - Sélectionnez l’arête intérieure du trou (‘Edge’ et non ‘Face’ (Face = plate)). - Les informations suivantes s'affichent dans la zone bleue du Property Manager: |  |
| 10 | Faites pivoter le modèle pour que le bas de l’extrémité supérieure devienne visible. Pour y parvenir, appuyez sur la roulette de défilement de la souris ou servez-vous des flèches du clavier. - Sélectionnez le bord de l’extrémité supérieure, comme illustré ci-contre. Vérifiez de nouveau que vous n’avez pas sélectionné une face. |  |
| 11 | Les deux pièces se déplacent maintenant l'une vers l'autre. - Les informations suivantes s'affichent dans la zone bleue du Property Manager: - SolidWorks a déjà sélectionné la ‘Mate’ appropriée. - Cliquez sur OK. . |  |
|  |  | Il se peut que, par erreur, vous sélectionniez la mauvaise face ou la mauvaise arête. Dans ce cas, effectuez les actions suivantes: A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez dans la zone bleue Mate Selections Ensuite, cliquez sur Delete pour supprimer la pièce sélectionnée (affichée en bleu foncé dans la fenêtre). Cliquez sur Clear Selection pour supprimer tout. |
| 12 | Si nécessaire, déplacez l’extrémité supérieure. - Sélectionnez la face du trou (‘Face’ et non ‘Edge’). - Les informations suivantes s'affichent dans la zone bleue du Property Manager: |  |
| 13 | Les deux pièces se déplacent maintenant l'une vers l'autre. - Les informations suivantes s'affichent dans la zone bleue du Property Manager: Face<1>@Behuizing-1 Face<2>@Afsluitdop boven-1 - Pour ‘Mate’, SolidWorks a sélectionné cette fois-ci - Cliquez sur OK pour confirmer la ‘Mate’. |  |
| 14 | La zone de sélection du: Property Manager est vidée et vous pouvez donc saisir immédiatement la nouvelle contrainte. Pour attacher le couvercle, nous utilisons la face standard, Front Plane. Cependant, elle ne peut pas être sélectionnée dans le modèle, mais seulement dans le Feature Manager. Puisque c’est le Property Manager et non le Feature Manager qui est affiché, vous devez utiliser le Feature Manager qui est affiché dans la zone de diagramme. - Cliquez sur le signe plus qui se trouve devant le nom du fichier. |  |
| 15 | - Cliquez sur les signes plus pour les deux pièces. Attention! Une fois que vous avez cliqué sur le premier signe +, la liste défile. |  |
| 16 | - Dans l’élément Behuizing, sélectionnez le - Dans l’élément Afsluitdop boven, sélectionnez aussi le - Dans la zone bleue du Property Manager, les éléments sélectionnés s’affichent: - Pour ‘Mate’, SolidWorks a sélectionné - Cliquez sur OK pour confirmer la ‘Mate’. - Cliquez de nouveau sur OK pour fermer le Property Manager. |  |
| 17 | Ajoutez maintenant les autres éléments requis. Vous pouvez le faire en répétant les étapes 5 à 7. Veillez à le faire dans l’ordre suivant. - Tige de fixation - Arbre de transmission - Tôle de base - Plaque de support - Réceptacle du téléphone - Coupole à vent - Extrémité du bas - Porte-aimant - Embout |  |
| 18 | Nous allons maintenant continuer l’assemblage de l’anémomètre. - Faites glisser légèrement la tôle de base et la plaque de support vers le bas. - Cliquez sur la flèche en dessous de Move Component pour ouvrir le menu déroulant. - Sélectionnez ensuite |  |
| 19 | - Faites tourner la plaque de support comme illustré sur la figure. - Cliquez sur OK. |  |
| 20 | Faites un zoom sur la tôle de base pour voir de quel côté se trouvent les perçages renfoncés. Si elle est visible, faites pivoter la pièce de telle façon que les perçages renfoncés se trouvent sur la face du bas. | Pas comme cela… Mais comme cela! |
| 21 | - Cliquez sur: - Faites un zoom sur la plaque de support et sélectionnez l’arête inférieure du perçage. - Ensuite, pour la tôle de base, sélectionnez l’arête supérieure du perçage. |  |
| 22 | Quand vous avez cliqué sur l’arête supérieure du perçage, les pièces comment à bouger l’une vers l’autre. - Les éléments sélectionnés s’affichent dans la zone bleue du Property Manager: - Pour ‘Mate’, SolidWorks a sélectionné . - Cliquez sur OK: |  |
| 23 | - Sélectionnez d’abord l’arête inférieure de la plaque de support. Ensuite, sélectionnez l’arête supérieure du perçage dans la tôle de base. - Coincident est la mate appropriée et nous n’y toucherons donc pas. - Cliquez sur OK: - Cliquez de nouveau sur OK pour quitter la fonction. |  |
| 24 | Faites glisser la pièce: extrémité inférieure vers le corps. Voir l’exemple ci-contre. |  |
| 25 | Mate! le corps et l’extrémité inférieure de la même façon que dans les étapes 8 à 13. - Cliquez sur: - Dans la pièce: sélectionnez maintenant le - Dans la pièce: sélectionnez ensuite le Si nécessaire, cliquez sur le signe plus pour ouvrir la liste des deux pièces. |  |
| 26 | Le Front Plane de l’extrémité inférieure tourne maintenant vers le Right Plane du corps. - Pour ‘Mate’, SolidWorks a sélectionné . - La rainure doit se trouver sur le côté droit. Si elle ne l’est pas, lisez les instructions ci-dessous - Cliquez sur OK attacher la 'Mate'. - Cliquez de nouveau sur OK: pour fermer correctement le Property Manager. Pour positionner la rainure sur le côté droit, vous pouvez utiliser |  |
| 27 | Faites un zoom avant, faites glisser et/ou pivoter la plaque de support et la plaque de base, comme illustré. Elles sont liées entre elles, ce qui est la raison pour laquelle elles bougent ensemble! |  |
| 28 | Maintenant, créez d’abord une Mate entre les deux rainures. - Cliquez sur . - Cliquez sur l'arête supérieure de la plaque de support. - Sélectionnez ensuite l’arête inférieure de l’extrémité du bas. - Confirmez en cliquant sur OK. |  |
| 29 | - Sélectionnez l’arête supérieure du trou de la plaque d’appui. - Cliquez sur l’arête inférieure du trou de ventilation de l’extrémité inférieure. - Cliquez une fois sur OK. - Enfin, cliquez sur OK pour fermer la commande. |  |
| 30 | Faites un zoom avant, faites glisser et/ou pivoter l’arbre de transmission et le porte-aimant, comme illustré. Cliquez ensuite sur: pour lier les deux pièces. - Sélectionnez la face externe de l’arbre. - Choisissez ensuite la face interne du trou. - A l’aide de la fonction: liez les deux pièces ensemble. - Cliquez sur OK: |  |
| 31 | - Sélectionnez la face supérieure de l’arbre. - Choisissez ensuite la face supérieure du porte-aimant. - Comme contrainte, sélectionnez distance. - Réglez la distance sur - Activez ou désactivez la case pour mettre le porte-aimant à la bonne place. - Cliquez sur OK. |  |
| 32 | maintenant le: de l’arbre de transmission et du porte-aimant. Si vous ne savez pas comment le faire, passez en revue les étapes 8 à 13 ou 25 et 26. |  |
| 33 | Pour terminer la pièce, vous devez positionner deux autres éléments. Vous devez avoir un aimant et une vis à tête à six pans M6 de 8 mm. - Cliquez sur: - Allez au dossier où vous avez enregistré les pièces. Cliquez sur: - Ajoutez l’aimant. |  |
| 34 | maintenant, la face externe de l’aimant avec le côté interne du trou. Ensuite, cliquez sur OK: |  |
| 35 | - Maintenant, sélectionnez d’abord la face externe du porte-aimant. - Sélectionnez ensuite le côté supérieur de l’aimant. - Dans ce cas, SolidWorks a sélectionné une mate: - Cliquez sur OK pour confirmer la contrainte. - Cliquez une fois de plus sur OK: |  |
| 36 | Nous allons maintenant ajouter une vis à tête à six pans M6 de 8 mm. Nous allons le faire en utilisant la fonction Toolbox de SolidWorks. Avant de continuer, vous devez vous assurer que la fonction Toolbox a été installée et activée sur votre ordinateur. - Dans le Gestionnaire de commandes, cliquez sur: la flèche qui se trouve à côté de - Choisissez ensuite: |  |
| 37 | Vérifiez que les options SolidWorks Toolbox et SolidWorks Toolbox Browser sont toutes deux cochées dans le menu. Lorsque vous ajoutez une coche à droite après les deux options (SolidWorks Toolbox et SolidWorks Toolbox Browser), elles sont dorénavant chargées automatiquement au démarrage de SolidWorks. Vous n’aurez donc plus à activer chaque fois la boîte à outils. Lisez le conseil suivant si ces options ne sont pas disponibles. |  |
|  |  | Il se peut que la boîte à outils ne soit pas disponible dans votre version de SolidWorks. Dans ce cas, vous ne pourrez pas finir le tutoriel en suivant les étapes qui viennent. Si vous souhaitez quand même terminer le modèle, vous pouvez aussi télécharger les pièces jointes (boulons et rondelles) depuis www.solidworks.nl. Vous n’utiliserez pas la boîte à outils mais ajouterez les boulons et rondelles à l’assemblage comme vous le feriez avec toute autre pièce. |
| 38 | Dans le volet des tâches Task Pane: (à droite de l’écran), cliquez sur l’icône Design Library |  |
| 39 | Le Task Pane s’ouvre avec Toolbox. Nous allons maintenant insérer une vis à tête à six pans dans le trou fileté. Double-cliquez successivement sur Les vis disponibles sont affichées dans la partie inférieure du Task Pane. - Cherchez la vis nommée: |  |
| 40 | A l’aide du bouton gauche de la souris, faites glisser la vis du Task Pane vers votre modèle. Dès que la souris se trouve au-dessus du trou fileté, la vis saute jusqu'à la position appropriée. Relâchez le bouton de la souris. L'écrou peut sembler beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand. Ce n’est pas important pour le moment. Dans le: Property Manager, changez la taille de la vis à M6x8 et cliquez sur OK. |  |
| 41 | L’écrou est maintenant verrouillé à la souris et vous pourriez l’insérer dans d'autres trous filetés. Cependant, comme nous n’avons pas d’autres trous, nous n’avons plus besoin de la vis. Donc, cliquez sur: Cancel: |  |
| 42 | Faites un zoom avant, faites glisser et/ou pivoter la plaque de support et la tôle de base, comme illustré. |  |
| 43 | Ajoutez la pièce suivante de la même façon que ci-dessus. Double-cliquez successivement sur Les vis disponibles sont affichées dans la partie inférieure du Task Pane. - Recherchez la vis nommée: |  |
| 44 | Faites glisser cette vis vers le trou. Dans le: Property Manager, changez la taille de la vis à M3x8 et cliquez sur OK. |  |
| 45 | La vis est verrouillée au curseur et vous pouvez l’insérer dans d'autres trous. Ajoutez deux autres vis puis cliquez sur: |  |
| 46 | Il se peut que les vis dépassent. Résolvez ce problème de la façon suivante. - Cliquez sur: - Sélectionnez la face supérieure de la vis. - Sélectionnez ensuite la face de la tôle de base. - Cliquez sur OK: - Cliquez de nouveau sur OK: Répétez ces opérations pour les deux autres vis. |  |
| 47 | Ajoutez la pièce suivante aux extrémités de la vis à tête de la même façon. (boulon M3) |  |
| 48 | Nous allons ajouter un roulement à bille. Vous allez de nouveau utiliser la boîte à outils. Double-cliquez sur les pièces suivantes. - Choisissez - Faites glisser: vers le trou de l’extrémité supérieure. |  |
| 49 | - Insérez le roulement à bille dans le trou. - Identifiez le roulement à bille approprié - Cliquez sur OK: |  |
| 50 | Appuyez sur Cancel pour fermer. |  |
| 51 | Mate le roulement à bille comme dans l’illustration. |  |
| 52 | Ensuite mate le: du roulement à bille et le de l'extrémité supérieure. Nous en avons besoin pour attacher le roulement à bille. |  |
|  |  | Il arrive qu’une pièce soit gênante pendant l’assemblage, Par exemple, il peut être impossible de sélectionner une pièce correctement. Ce problème peut être résolu de deux façons. Vous pouvez cacher la pièce gênante en cliquant dessus et en sélectionnant Hide components. Pour la ramener, cliquez sur la pièce cachée dans le Feature Manager et sélectionnez Show components. Ou bien, vous pouvez rendre la pièce transparente. Cliquez de nouveau sur la pièce et sélectionnez Change Transparency. Pour retourner à un affichage normal de la pièce, cliquez de nouveau dessus et cliquez de nouveau sur Change Transparency. |
| 53 | Ajoutez la Dynamo à l’assemblage. - Cliquez sur: - Changez la recherche à: - Choisissez ensuite le fichier: - Cliquez sur: |  |
| 54 | - Cliquez sur: - Sélectionnez l’arête extérieure de l’arbre. - Choisissez ensuite l’intérieur de l’extrémité inférieure. - Cliquez sur OK: - Cliquez de nouveau sur OK: |  |
| 55 | Sélectionnez le bas du trou de l’extrémité inférieure. |  |
| 56 | - Sélectionnez le bas du trou de la dynamo. - Sélectionnez ensuite la contrainte: - Saisissez 4.17mm: - Cliquez sur OK: |  |
| 57 | 1.2. Sélectionnez les faces comme dans l’illustration: - Pour mate, saisissez: - Cliquez sur OK: - Cliquez de nouveau sur OK: |  |
| 58 | Maintenant, créez une mate entre l’arbre de la dynamo et le trou de l’arbre de transmission. Reportez-vous à la figure! |  |
| 59 | Complétez la mate en liant le bas de l'arbre et le haut de la dynamo. |  |
| 60 | Il est maintenant temps de mettre l’embout en place. - Cliquez sur mate et sélectionnez la face supérieure de: l’extrémité supérieure et la face interne de l’embout. Contraignez les deux pièces ensemble. |  |
| 61 | - Sélectionnez le filetage de l’arbre et le trou de vis fileté M8 de l’embout. |  |
| 62 | Cliquez une fois sur OK. |  |
| 63 | - Sélectionnez: le de l’arbre de transmission, puis sélectionnez: le de l’embout. - Cliquez sur OK. - Cliquez de nouveau sur OK: |  |
| 64 | Montez la tige d’attache sur l’embout. Pour cela, utilisez les mates suivantes. Concentric pour l’assemblage arbre/trou. Coincident pour le montage arbre d'extrémité/trou d'extrémité. Finalement, servez-vous de Planes pour redresser la tige d’attache. Voir la figure. |  |
| 65 | Vous pouvez maintenant monter le godet. Faites d’abord une connexion entre les trous (Concentric). Maintenant, liez l’extérieur du godet à la tige d’attache. - Enfin, choisissez le Front Plane de la tige d’attache et le Top plane du godet. - Orientez-les perpendiculairement à l’aide de la commande : |  |
| 66 | Dans la boîte à outils, prenez la pièce: . Double-cliquez sur les pièces suivantes - Choisissez - Faites glisser . vers le trou de l’extrémité supérieure. |  |
| 67 | Choisissez les options suivantes: - Taille du rivet: - Longueur du rivet: - Cliquez sur OK. Sur l'écran suivant, cliquez sur Annuler. |  |
| 68 | Créez une Mate entre le rivet et la tige d’attache. |  |
| 69 | Pour les fonctions suivantes, nous avons besoin d’une ligne de guidage passant par le milieu du modèle. Cet axe existe déjà dans le modèle mais est invisible (avec les réglages standard). - Cliquez sur Montrer/Cacher les objets - Assurez-vous que le bouton. Afficher les axes temporaires est activé. |  |
| 70 | Choisissez la fonction: |  |
| 71 | - Choisissez l’axe de l'embout. - La fenêtre affiche l’axe que vous avez sélectionné. - Saisissez 360 degrés - Dans le Property Manager, changez le nombre de copies à 4 et cochez la case: - Sélectionnez le godet, la tige d’attache et le rivet. - Cliquez sur OK. |  |
| 72 | Créez une Mate pour le réceptacle du téléphone comme dans la figure. |  |
| 73 | Ajoutez de nouveau le réceptacle du téléphone. - Dans le: Feature Manager, cliquez sur - Cliquez sur: Component Properties |  |
| 74 | Un nouveau menu s’affiche. - Choisissez: - Choisissez ensuite: |  |
| 75 | Créez une Mate de la même façon que pour le réceptacle du téléphone. Reportez-vous à la figure. |  |
| 76 | Insérez maintenant le téléphone et l’indicateur de vitesse. Connectez-ensuite le téléphone et l’indicateur de vitesse aux réceptacles. |  |
| 77 | Enfin, ajoutez le détecteur d’aimant à l’assemblage. Contraignez ensuite le détecteur d’aimant, le corps et l’extrémité inférieure. |  |
| 78 | Lorsque l’assemblage est terminé, enregistrez le fichier sous Windmolen.sldasm |  |
| 79 |  | Listez les points les plus importants que vous avez appris pendant ce tutoriel. |